PROJEKTNI ZADATAK

za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju

upravne zgrade Grada Slatine

- PREDMET PROJEKTNOG ZADATKA

Predmet ovog Projektnog zadatka je izrada projektne dokumentacije s troškovnikom radova za rekonstrukciju upravne zgrade Grada Slatine, na adresi: Trg sv. Josipa 10, Slatina.

- ZAKONODAVNI OKVIR

Projekt je potrebno izraditi sukladno:

- Propisima koji uređuju područje prostornog uređenja i gradnje:

  - Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17 i 39/19),

  - Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19),

  - Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15 i 118/18)

  - Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 64/14, 41/15, 105/15, 61/16 i 20/17),

  - Pravilnik o geodetskom projektu (NN 12/14, 56/14),

  - norme i pravila struke kojima je uređeno područje prostornog uređenja i gradnje.

- LOKACIJA I OBUHVAT ZAHVATA I PROSTORNO PLANSKA DOKUMENTACIJA

Nositelj investicije: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina

Lokacija zahvata: Grad Slatina

Naselje: Slatina

Adresa: Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina

Katastarska općina: Podravska Slatina

Katastarska čestica: 4368/2

Vlasništvo nekretnine: Grad Slatina, z. k. ul. broj 4801, k. o. P. Slatina

Neto površina zgrade:

-	suteren: .......................................................  425,59 m2

-	prizemlje: .....................................................  669,26 m2

-	kat: ................................................................ 647,57 m2

- 	neuređeno potkrovlje: .................................... 712.66 m2

-	ukupno neto površina: ................................ 2.455,08 m2

Lokacija čestice se nalazi unutar granica građevinskog područja grada Slatine, u zoni javne i društvene namjene oznake D1 - zgrade upravne namjene prema Urbanističkom planu uređenja grada Slatine.

Projekt treba biti u skladu s prostornim planovima koji su na snazi:

- Prostorni plan uređenja Grada Slatine (Službeni glasnik Grada Slatine, broj: 6/06. i 1/15.)

- Urbanistički plan uređenja Grada Slatine (Službeni glasnik Grada Slatine, broj: 2/07., 1/12. i 1/15.)

- TEHNIČKI OPIS

Osnovni podaci o stanju zgrade i korisnicima

Upravna zgrada Grada Slatine nalazi se u središtu Slatine, na Trgu sv. Josipa, a u njoj su smještena gradska upravna tijela koja obavljaju upravne poslove za područje Grada Slatine te državna i županijska tijela koja obavljaju poslove za šire slatinsko područje s okolnim općinama, kao i pojedine poslove za orahovičko područje.

Upravna zgrada je građena 1948/49 godine i od tada jedino značajnije ulaganje bilo je 1982. godine kad je uvedeno centralno grijanje, te su početkom 90-tih godina obnavljane  elektro i telefonske instalacije koje sad više ne zadovoljavaju potrebe suvremenog uredskog e-poslovanja.  Zgrada je u funkcionalnom, ali ukupnom lošem stanju.

Podaci o provedbi projekta energetske obnove zgrade

Projekt energetske obnove Upravne zgrade Grada Slatine prijavljena je Javni poziv za energetsku obnovu zgrada javnog sektora iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014-2020“, poziv KK.04.2.1.1.04, te je početkom 2019. godine provedna javna nabava i ugovrena izvedba radova u  trajanju travanj 2019 – travanj 2020. godine. Energetska obnova zgrade obuhvaća sljedeće mjere:

-	građevinske mjere: obnova vanjske ovojnice zgrade – obuhvaća:

o	toplinsku izolaciju vanjske ovojnice zgrade (postavljanje ETICS sustava  s kamenom mineralnom vunom debljine 14 cm na cijelu zgradu, koja uz grijana pročelja i  izolaciju poda neuređenog potkrovlja, uključuje i izolaciju podnožja zgrade, podgled strehe, podgled krova terase te podgled glavnog ulaza),

o	zamjenu vanjske stolarije (demontaža dotrajale drvene i metalne stolarije, nabava i ugradnja aluminijske stolarije s prekinutim mostom i trostrukim izolacijskim staklom s plinovitim punjenjem, LowE premazom i trostrukim brtvljenjem)

-	strojarske mjere: ugradnja novog visokoučinkovitog sustava sustav grijanja i hlađenja zgrade  obuhvaća tri mjere:

o	rekonstrukcija sustava grijanja tj. rekonstrukcija kotlovnice i ugradnja dva nova plinska kondenzacijska kotla s digitalnom regulacijom,

o	uvođenje sustava hlađenja zgrade dizalicom topline,

o	ugradnja termostatskih ventila na radijatore.

Podaci o planiranom obuhvatu rekonstrukcije zgrade

Projektom rekonstrukcije zgrade treba riješiti osiguranje mehaničke otpornosti i stabilnosti zgrade, koja je u vidljivo lošem stanju (događa se mjestimično otpadanja dijelova stropa, vidljiva su ulegnuća na podovima i vibracije podne konstrukcije pri hodu).

Prije izrade projektne dokumentacije treba provesti detaljno stručno istraživanje stanja nosive konstrukcije (zidova, temelja, međukatnih konstrukcija, stubišta i krovišta), izraditi analizu stanja s prijedlogom mjera za sanaciju odnosno rekonstrukciju zgrade i izraditi svu potrebnu projektnu dokumentaciju za rekonstrukciju zgrade (idejno rješenje, glavni i izvedbeni projekt). Projektna dokumentacija treba obuhvatiti rekonstrukciju nosivih elemenata zgrade, zamjenu svih dotrajalih instalacija s funkcionalnim i energetski učinkovitijim instalacijama, uređenje postojećih uredskih i pomoćnih prostorija, prenamjenu tavanskog prostora u uredski prostor s dvoranom za sastanke, riješiti osiguranje pristupačnosti kroz ugradnju dizala u zgradi od suterana do prenamijenjenog tavana te uređenje sanitarnih čvorova za sve etaže u zgradi.

Elektrotehničkim projektom treba obuhvatiti   rekonstrukcija kompletne elektroinstalacije   s energetski učinkovitom i ekološki prihvatljivom instalacijom za sve etaže zgrade (elektroinstalacija rasvjete i jake struje, elektroinstalacija elektromotornog pogona, elektroinstalacija elektroničke komunikacijske mreže (telefonska instalacija, strukturno kabliranje, videonadzor, kontrola pristupa, antenska instalacija) vatrodojava, sustav zaštite od djelovanja munje.

Kao što je navedeno, projektom treba obuhvatiti uređenje postojećeg zapuštenog tavanskog prostora /potkrovlja/ do kojeg vodi unutarnje stubište i postoje osnovne instalacije, ali trenutno služi kao privremena priručno skladište. Potrebno je izraditi glavni projekt za prenamjenu tavanskog prostora u uredski prostor, odnosno njegovu prenamjenu u funkcionalni prostor namijenjen za timski rad u pisanju gradskih projekata. Ovaj prostor treba urediti tako da ispunjava uvjete za  inovativni - novi pristup u interdisciplinarnom radu ključnih upravnih tijela: poticanje stvaralačkog multidisciplinarnog rada u upravi i povezivanje gradskih, županijskih i državnih službi te gradskih ustanova na pripremi lokalnih projekata značajnih za širu zajednicu. Glavni projekt, uz arhitektonski, treba sadržavati strojarski projekt  grijanja/hlađenja potkrovlja, te ostale mape i elaborate potrebne za stavljanje prostora u funkciju odnosno dobivanje građevinske dozvole.

Projektna dokumentacija i građevinska dozvola bit će temeljni dokumenti za kandidaturu projekta rekonstrukcije zgrade za sufinanciranje iz EU sredstava.

- SADRŽAJ PROJEKTA

Projekti trebaju sadržavati sve potrebno sukladno zakonskoj regulativi koja uređuje područje prostornog uređenja i gradnje i posebnim propisima.

Izvršitelj je dužan izraditi sve sastavne dijelove projekta, kao i sve istražne radove i anlizu postojećeg stanja zgrade te propisane elaborate i revizije, a koji su neophodni za ishođenje građevinske dozvole za rekonstrukciju zgrade i energetsku obnovu. Projektant pribavlja posebne uvjete preko eKonferencije u sustavu eDozvola  i potvrde Glavnoga projekta.

Sastavni dio svih projekata pojedinih struka je i troškovnik radova i opreme, kao i podaci za obračun vodnog i komunalnog doprinosa.

Predmetna dokumentacija mora sadržavati, uz sve tekstualne i grafičke priloge potrebne za ishođenje građevinske dozvole i izvođenje radova i opremanje, i sve druge sadržaje koje projektant smatra važnima za uspješnu realizaciju projekta i ishođenje uporabne dozvole nakon izgradnje objekta.

Projektna dokumentacija treba sadržavati sljedeće projekte i elaborate:

    - Istražne radove o stanju nosivih elemenata zgrade,

    - Analizu postojećeg stanja prema istražnim radovima, s prijedlogom

mjera za sanaciju zgrade,

    - Idejno rješenje za ishođenje posebnih uvjeta gradnje i pribavljanje

ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i ekološku mrežu,

    - Glavni projekt za pribavljanje građevinske dozvole, sastavljen od

sljedećih mapa:

      - Glavni građevinski projekt /projekt mehaničke otpornosti i stabilnost zgrade, projekt vodovoda i kanalizacije/

      - Revizija glavnog građevinskog projekta,

      - Glavni arhitektonski projekt

      - Glavni elektrotehnički projekt

      - Glavni strojarski projekt /grijanje/hlađenje preuređenog tavanskog prostora, projekt dizala/

    - Izvedbeni projekt /izvedbeni projekt sanacije konstrukcije – plan

armature i drugo, sheme unutarnje stolarije i krovnih prozora, sheme

namještaja/

    - Elaborate za zaštitu od požara i zaštitu na radu,

    - Troškovnik svih radova s projektantskim cijenama te tender troškovnik

za provedbu javne nabave radova.

- NAČIN PRAĆENJA I ISPORUKE PROJEKTA

Projektant je dužan projektnu dokumentaciju izraditi prema ovom projektnom zadatku.

Sve nedostatke i greške koje Naručitelj primijeti, a dio su sadržaja projektnog zadatka, Projektant je dužan dopuniti i ispraviti o vlastitom trošku.

Naručitelj će nadzirati postupak izrade projektne dokumentacije. To znači da  prije uvezivanja svake pojedine faze projekta, Projektant je dužan Naručitelju prezentirati izrađeni projekt te izraditi eventualne korekcije prema opravdanim zahtjevima Naručitelja. Projektant će provesti zakonski postupak dobivanja posebnih uvjeta gradnje preko eKonferencije u sustavu eDozvola od javnopravnih tijela, odnosno potvrda na glavni projekt.

Konačnu verziju dokumentacije projektant dostavlja Naručitelju u sljedećem obliku i količini:

    - u tiskanom obliku sve u 3 primjerka:

- Istražne radove i analizu postojećeg stanja,

- Idejno rješenje,

- Glavni projekt,

Projekti moraju biti uvezani u mape složene na format 21,0 x 29,7 cm (A4), a zamjena sastavnih dijelova mape mora biti onemogućena na pouzdan način. Sve mape koje su sastavni dio projekta moraju biti označene zajedničkom oznakom projekta (ZOP),

- Izvedbeni projekt,

- Elaborate,

- Troškovnik s projektantskim cijenama i prazne troškovnike/tender/ za provedbu javne nabave

- Istražne radove i analizu postojećeg stanja, u tiskanom obliku u 3 primjerka,

- Idejno rješenje u tiskanom obliku u 5 primjeraka, te u digitalnom obliku za eKonferenciju u sustavu eDozvola

- Glavne projekte, u tiskanom obliku u 5 primjeraka

Projekti moraju biti uvezani u mape složene na format 21,0 x 29,7 cm (A4), a zamjena sastavnih dijelova mape mora biti onemogućena na pouzdan način. Sve mape koje su sastavni dio projekta moraju biti označene zajedničkom oznakom projekta (ZOP),

- Troškovnik s projektantskim cijenama i prazne troškovnike/tender/ za provedbu javne nabave, u tiskanom obliku u 3 primjerka,

- Izvedbeni projekt, u tiskanom obliku u 3 primjerka,

- Elaborate, u tiskanom obliku u 3 primjerka.

- 	sve u digitalnom obliku na CD-u u 5 primjeraka i to:

-	tekst u MS WORD-u (otvoren bez postavljenih sigurnosnih zaštita)

-	nacrti u *.dwg formatu (otvoren bez postavljenih sigurnosnih zaštita, sa svim podlogama koje su korištene, karte, slike i dr.)

-	troškovnik u EXCEL-u (otvoren bez postavljenih sigurnosnih zaštita, sa svim formulama koje čine osnovni dokument; usklađen u potpunosti sa odredbama Zakona o javnoj nabavi i podzakonskim propisima iz područja javne nabave)

-	cijeli projekt u *.pdf formatu (otvoren bez postavljenih sigurnosnih zaštita).

CD je potrebno označiti naljepnicom sljedećeg sadržaja:

-	nazivom i sjedištem Investitora i nazivom građevine,

-	razinom razrade i oznakom projekta, nazivom i sjedištem tvrtke koja je izradila projekt

-	datumom izrade projekta

ROK IZVRŠENJA:

Krajnji rok za izradu i predaju projektne dokumentacije Naručitelju je 120 dana od dana potpisa Ugovora o javnoj nabavi.

Usluga će se smatrati izvršenom predajom Glavnog projekta za dobivanje građevinske dozvole, Izvedbenog projekta i troškovnika za provedbu postupka javne nabave Naručitelju. Nakon toga projekt postaje vlasništvo Naručitelja.